建设项目竣工环境保护验收监测报告

绵环监字［2015］第   号

项目名称：       雅化集团绵阳实业有限公司

科技研发中心建设项目

委托单位：       雅化集团绵阳实业有限公司

绵阳市环境监测中心站

二〇一五年十月

项目名称：雅化集团绵阳实业有限公司

科技研发中心建设项目

承担单位：绵阳市环境监测中心站

站      长：

项目负责人：

监测报告编写：

审      核：

审      定：

验收监测负责人：

绵阳市环境监测中心站

电话：2226754

传真：2227101

邮编：621000

地址：绵阳市顺河前街14号

目 录

1前言	1

1.1项目的由来	1

1.2 验收范围及内容	2

1.2.1验收范围	2

1.2.2验收监测内容	2

2验收监测依据	3

3 建设项目工程概况	4

3.1地理位置及自然环境	4

3.2项目建设概况	4

3.2.1建设规模、内容及工程投资	4

3.2.2劳动定员及生产制度	6

3.3.4项目主要设备	9

4、主要污染物的产生及治理	11

4.1废水的产生及治理	11

4.2废气的产生及治理	12

4.3固体废物的产生及处置	12

4.4噪声的产生及防治	13

4.5污染源及处理设施对照	13

4.6主要环保投资	14

5. 环评报告主要结论、建议及批复	15

6、验收标准	15

6.1验收监测执行标准	15

6.2  验收监测执行标准限值	15

6.3 验收标准与环评执行标准对照表	16

7 验收监测内容	16

7.1 验收期间工况监测	16

7.2质量控制和质量保证	17

7.3废水监测	17

7.3.1废水监测内容	17

7.3.2 废水监测方法	18

7.3.3  废水监测结果	18

7.4 噪声监测内容	20

7.4.1噪声监测内容	20

7.4.2噪声监测分析方法	20

7.4.3噪声监测结果及评价	20

7.5固体废弃物处置情况检查	22

7.6主要污染因子、点位、特征污染物与验收监测污染因子对照表	22

8 环境管理检查	24

8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查	24

8.2 环保治理设施的完成、运行、维护检查	24

8.3 环保档案管理情况检查	24

8.4 环境保护管理制度的建立及执行情况检查	24

8.5 环境风险防范措施情况检查	24

8.6 环评批复要求落实情况检查	25

9公众意见调查	27

9.1 调查目的	27

9.2 调查范围和方式	27

9.3 调查内容	27

9.4 调查结果	27

10 结论及建议	28

10.1 结论	28

11建议	30

# 1前言

## 1.1项目的由来

雅化集团绵阳实业有限公司是工业雷管、工业导爆索的专业生产厂，具有50多年的产品开发和生产历史，公司位于绵阳市游仙区新桥镇东华村，注册资本17710万元，主要业务是生产和销售各种工业雷管及工业导爆索。中华人民共和国国防科学技术工业委员会颁发的四川雅化实业集团股份有限公司 《民用爆炸物品生产许可证》,编号为：MB生许证字[019]号，核定雅化集团绵阳实业有限公司生产能力为：工业电雷管1.04亿发/年、导爆管雷管5000万发/年、电子雷管50万发/年、工业导爆索1000万米/年、成品塑料导爆管1亿米/年。为推动爆破技术的进步，推动民爆行业的技术创新，提升我国民爆的整体行业水平和民爆器材管理，减少对国外高端产品的依赖，故建设此项目。

本项目建设内容包括雅化集团科技研发中心大楼、起爆器材试验工房和民爆专用设备调试工房以及相应的公辅设施。按《中华人民共和国环境保护法》和《环境影响评价法》，2009年7月雅化绵阳实业有限公司的委托贵州省环境科学研究设计院、四川众望安全环保技术咨询有限公司承担该项目环境影响评价工作。绵阳市环境保护局于2009.9.7对该环评报告书下达了批复意见。项目2010年2月开工建设，于2014年8月竣工，并于2014年11月试运行，项目内生产主体设备和环保设施运行正常，科研中心大楼使用率和工房产量在验收监测期间均超过75%，具备建设项目竣工环境保护验收监测条件。

雅化集团绵阳实业有限公司于2015年3月18日委托绵阳市环境监测中心站对该项目实施竣工环境保护验收监测。按照国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及其附件《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，我站派相关技术人员于2015年3月20日对该项目进行了现场踏勘，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。绵阳市环境监测中心站按照监测方案审查意见修改完善后，组织人员于2015年7月7日、8日对该项目进行环境保护验收监测，根据监测结果，编制了该项目竣工环境保护验收监测报告。

## 1.2 验收范围及内容

### 1.2.1验收范围

按照原国家环保总局环发[2000］38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，遵循“达标排放、总量控制、清洁生产”的原则，根据《雅化集团绵阳实业有限公司科技研发中心建设项目环境影响报告书》中提出的污染治理内容及绵阳市环境保护局对该项目环境影响报告书的批复、绵阳市环境保护局对该项目试生产申请的复函，本次验收范围为：科技研发中心大楼、民爆专用设备调试工房、起爆器材实验工房、公辅工程、其他辅助用房、给排水及环保设施。

### 1.2.2验收监测内容

本次验收监测的主要内容包括：

(1) 废水排放监测；

(2) 厂界噪声监测；

(3) 固体废物处置情况检查；

(4) 总量控制检查；

(5) 风险事故防范与应急预案检查；

(6) 环境管理检查；

（7）项目周边公众意见调查

# 2验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号 1998.11.29）；

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号2001.12.27 ）；

2.3《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（国家环保总局环发[2000]38号 2000.2.22）；

2.4《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（国家环保总局环函[2002]222号 2002.8.21）；

2.5《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（四川省环境保护局川环发[2003]001号 2003.1.7）；

2.6《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（四川省环保局 川环发[2006] 1号） ；

2.7《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知 》（四川省环境保护局川环发[2006]61号 2006.6.6）；

2.8绵阳市环境保护局绵环函[2009]393号文“绵阳市环境保护局关于雅化集团绵阳实业有限公司科技研发中心建设项目环境影响评价执行标准函”；

2.9贵州省环境科学研究设计院、四川众望安全环保技术咨询有限公司编制的《雅化集团绵阳实业有限公司科技研发中心建设项目环境影响报告书》（2009.9）；

2.10绵阳市环境保护局绵环函审批[2009]456号文“绵阳市环境保护局关于对《雅化集团绵阳实业有限公司科技研发中心建设项目环境影响报告书》的批复”；（2009.9）

2.11绵阳市环境保护局绵环函[2014]618号文“绵阳市环境保护局关于雅化集团绵阳实业有限公司科技研发中心项目试运行有关环保意见的函”；（2014.11）

2.12危险废物安全处置委托协议（四川中明环境治理工程有限公司,2015年7月1日，有效期1年）

2.13 雅化集团绵阳实业有限公司申请竣工环境保护验收监测委托书（2015.2.5）

## 3 建设项目工程概况

## 3.1地理位置及自然环境

本项目位于四川省绵阳市游仙区新桥镇东华村雅化集团绵阳实业有限公司区域内，距绵阳市区17km，东与游仙区魏城镇、街子乡接壤，南与仙海风景区毗邻，西与游仙区游仙镇相接，北与游仙区东林乡、云凤乡交界，幅员面积35.75平方公里（详细位置见附件）。周围以丘陵平原地形为主，地势较平坦，芙蓉溪流经该项目外围。

### 3.2项目建设概况

项目名称：科技研发中心建设项目

建设性质：新建

建设地点：绵阳市游仙区新桥镇东华村

### 3.2.1建设规模、内容及工程投资

（1）建设规模及内容

本项目包括建设科技研发中心大楼2658.55平方米；组建起爆器材实验室生产线和民爆专用设备调试生产线。

具体内容及项目组成

本项目工程组成及主要环境问题见表3-2。

表3-2  项目主要组成及主要环境问题一览表

| 项目名称 | 拟建规模（m2） | 环评建设内容 |  | 实际建设内容 | 与环评发生变化的内容 | 营运期主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技研发中心大楼 | 12800，框架，8×1600 | 一楼 | 办公用品储存间、文体娱乐室、配电室 | 装备自动化部，保密办公室，起爆器材研究所，技术部， 质量管理部，李平工作室 | 办公室功能发生变化 | 生活污水，清扫废水，噪声 | 该楼为新建建筑，环评设计建筑总面12800 ，实际建筑总面积2658.55 ，楼层高度由设计的八层减少到四层，且该办公楼内无实验室。 |
|  |  | 二楼 | 接待室、成果展示厅、维修室、剂量器具检定室 | 公司领导办公室，综合部，复印室，会议室，接待室 | 办公室功能发生变化 |  |  |
|  |  | 三楼 | 各部门办公室 | 销售部， 安全生产部，军品事业部，保卫部，财务部，聚安公司办公室 | 新增加了聚安公司 |  |  |
|  |  | 四楼 | 天平室、显微镜室、视频显微镜室、激光显微镜室、粒度分析室、红外光谱室 | 爆破公司办公区，档案室，计量室 | 办公室功能发生变化 |  |  |
|  |  | 五楼 | 原子吸收光谱室、原子荧光光谱室、液相色谱室、有机磁质谱分析室、液-质连用分析室、X射线衍射室、比表面积分析室 | 无 | 未修建该楼层 |  |  |
|  |  | 六楼 | 轮廓测量室、高速相机室、热分析室、去离子水制备室 | 无 | 未修建该楼层 |  |  |
|  |  | 七楼 | 专业图书馆、技术资料档案室、电子档案查询室 | 无 | 未修建该楼层 |  |  |
|  |  | 八楼 | 会议室 | 无 | 未修建该楼层 |  |  |
| 民爆专用设备调试工房 | 966 ，框架 | 一层 | 调试区、特殊加工区、材料分析区 | 建筑面积455 m2，一层框架，进行设备及专用生产线的设计、调试、安装、试运行等工作 | 工房面积减小 | 噪声、清扫废水、固废 | 该建筑为新建，建筑面积相比设计减小511 m2 |
| 起爆器材实验工房 | 846，框架 | 一层 | 分析检验区、实验装配区、药剂试验区 | 框架起爆器材实验工房一层（利用原有工房）526m2。进行起爆器材理化分析及性能检测、装配实验、药剂制造实验等工作。 | 工房面积减小 | 固体废物、 环境风险、清扫废水 | 利旧 |

（3）工程投资

本项目总投资1200万元，资金由企业自筹，其中环保总投资60万元，占实际总投资的比例：为5.0 %。

### 3.2.2劳动定员及生产制度

项目员工人数102人，生产制度为249天/年 。

3.2.3土地利用情况

本项目建设选址于本厂区规划场地上进行建设，不新征用地，不改变土地利用，项目外环境关系比较简单，对项目建设没有明显制约因素。因此本项目建设符合绵阳市工业总体规划，选址合理。

3.3生产工艺简介

3.3.1主要原辅料用量情况

本项目主要消耗水、电、水和工房用药，项目原辅材料消耗见表3-1和表3-2。

表3-1 主要能源消耗

| 种类 | 来源 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电能 | 公司供电线路 | 5.4万度/年 |
| 水 | 地表水 | 3263吨/年 |

表3-2 工房原辅材料表

| 序号 | 材料名称 | 性质 | 每两千枚用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电引火元件 |  |  |  |
| 1 | 电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘线 | 非剧毒、无放射性 | 10.3kg | 外购 |
| 2 | 镍铬丝 | ‥ | 0.27g | 外购 |
| 3 | 低密度聚乙烯或改性PVC | ‥ | 0.47kg | 外购 |
| 4 | 氯酸钾 | ‥ | 19g | 外购 |
| 5 | 木炭 | ‥ | 6g | 外购 |
| 6 | 硝基漆 | ‥ | 0.11kg | 外购 |
| 7 | 香蕉水 | ‥ | 0.19kg | 外购 |
| 8 | 酒精 | ‥ | 30g | 外购 |
| 9 | 虫胶片 | ‥ | 1g | 外购 |
| 10 | 聚乙烯醇 | ‥ | 1.7g | 外购 |
| 二 | 塑料导爆管 |  |  |  |
| 1 | 黑索今 | ‥ | 57.5g | 外购 |
| 2 | 低密度聚乙烯 | ‥ | 26.15kg | 外购 |
| 3 | 铝粉 | ‥ | 90g | 外购 |
| 4 | 石墨 | ‥ | 5g | 外购 |
| 三 | 延期体 |  |  |  |
| 1 | 氯酸钾 | ‥ | 0.102kg | 外购 |
| 2 | 硅 | ‥ | 11g | 外购 |
| 3 | 高氯酸钾 | ‥ | 31g | 外购 |
| 4 | 氧化铁 | ‥ | 0.26g | 外购 |
| 5 | 铝管 | ‥ | 1.9kg | 外购 |
| 6 | 硫化锑 | ‥ | 1.5g | 外购 |
| 7 | 工业丙酮 | ‥ | 81g | 外购 |
| 8 | 酒精 | ‥ | 74g | 外购 |
| 四 | 基础雷管 |  |  |  |
| 1 | 金属管壳 | ‥ | 2020发 | 外购 |
| 2 | 许用型石墨造粒黑索今 | ‥ | 1.18kg | 外购 |
| 3 | 粉状黑索今 | ‥ | 0.44kg | 外购 |
| 4 | 苦味酸 | ‥ | 0.88kg | 外购 |
| 5 | 纯碱 | ‥ | 0.26kg | 外购 |
| 6 | 亚硝酸钠 | ‥ | 0.39kg | 外购 |
| 7 | 硫化钠 | ‥ | 0.74kg | 外购 |
| 8 | 盐酸 | ‥ | 0.8kg | 外购 |
| 9 | 氢氧化钠 | ‥ | 4.6g | 外购 |
| 10 | 联苯三酚 | ‥ | 1.4g | 外购 |
| 11 | 加强帽 | ‥ | 0.8kg | 外购 |
| 12 | 冰晶石 | ‥ | 50g | 外购 |
| 13 | 石墨粉 | ‥ | 4g | 外购 |
| 14 | 酒精 | ‥ | 44g | 外购 |
| 15 | 虫胶 | ‥ | 12g | 外购 |

3.3.2  能源消耗情况

（1）给水

本项目主要用水为科技研发中心大楼、民爆专用设备调试工房和起爆器材实验工房生活用水和清洁用水，共计用水量8.9m3/d。

雅化集团绵阳实业有限公司用水取自芙蓉溪，供水系统采用生产、生活和消防合并，环形给水管网（并有两条输水干管）。日供水能力310m3。

（2）排水

民爆专用设备调试工房和起爆器材实验工房的清扫废水经化粪池后，进入生产区的生活污水二级生化处理设施处理后排人芙蓉溪；科技研发中心大楼办公区废水经化粪池后，进入该区域单独的二级生化处理设施处理后排入芙蓉溪。

本项目用水量情况见项目水平衡图3-1。

科技研发中心生活用水

科技研发中心清洁用水

起爆器材实验工房用水

民用专用设备调试工房用水

科技研发中心二级生化池

生产区生活废水二级生化池

2259

502

2208.8

251

251

401.6

采样口

采样口

化粪池科技研发中心清洁用水

化粪池科技研发中心清洁用水

排入芙蓉溪

排入芙蓉溪

3263

图3-1  项目水平衡图（t/a）

（3）供电

公司供电线路有两条10KV线路，分别为10KV魏化线、10KV新瓦线，现公司共有4台变压器总容量1130KVA，其中厂部、生活区安装200 KVA变压器一台，能保证本项目生产用电需求。雷管生产区安装630 KVA变压器一台。本项目所使用电能主要用于照明、动力等，年耗电量约5.4万度。

（4）消防设施

该项目科技研发中心、民爆专用设备调试工房、起爆器材实验工房相应位置除按照消防规定配备灭火器材外，保卫科还配备干粉灭火器20具、泡沫灭火器 10具、消防水带（枪）5支、移动式消防泵1台、潜水泵3台、沙袋50 袋等作为应急抢险物资。

3.3.3 生产工艺

项目内科技研发中心大楼为公司办公楼，不进行科研实验，无生产性废水、废气和固废，只产生生活废水和办公固废。新产品研发的工作流程如下：

调研市场需求 → 分析论证 → 立项 → 方案评审 → 研发 → 小试 → 中试 →改进完善 → 成果固化 → 市场推广

民爆专用设备调试工房位于公司生产区内，进行民爆专用设备及专用生产线的设计、调试、安装、试运行等工作，以及生产线的自动控制、信号传输、机械设备的研究，并进行管壳原材料的如拉伸、断裂、弯曲、热膨胀等物理性能测试。设备调试过程中不带药，无危险化学药品的使用。由于该工房内进行物理性操作，故无生产废水和废气产生，只产生清扫废水和固体废物。

起爆器材实验工房位于公司生产区内，进行起爆器材理化分析及性能检测、装配实验、药剂制造实验等工作，进行一些高、新、特产品的小批量生产以及火工药剂的中试。起爆器材的中试在本工房内进行，工房内安装专用爆炸容器。研发成品在上述装置内引爆，用以检验产品的爆炸性能。该工房内无生产废水产生，有固废产生，火工药剂中试产生的废气通过无组织形式排放。

## 3.3.4项目主要设备

本项目主要设备见表3-3、表3-4和表3-5：

表3-3  科技研发中心主要设备一览表

| 地点 | 设备名称 | 功率（KW） | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技研发中心 | 办公桌椅 | —— | 130 |
|  | 办公电脑 | —— | 118 |
|  | 档案柜 | —— | 78 |
|  | 空调 | —— | 56 |
|  | 打、复印机 | —— | 36 |

表3-4   民爆专用设备调试工房主要仪器设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台/套) | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 贮气罐 | X2-B6 | 2 | 3.3 |
| 4 | 数控等离子切割机 | Z6-G20 | 1 | 2.0 |
| 6 | 防爆摄像头 | DT12-N | 10 | 0.5 |
| 7 | 真空吸尘系统 | SJ45-20 | 1 | 0.9 |
| 8 | 油压机 | KZB-500 | 2 | --- |
| 11 | 精密压力测试仪 | G066 | 1 | 1.2 |
| 15 | 集成电路测试仪 | 45-20B | 1 | 0.75 |
| 18 | 直流稳压电源 | --- | 1 | 0.12 |
| 19 | 频率计 | CB100 | 1 | 0.36 |
| 20 | 展卷机 | HZ2-10 | 2 | 0.25 |
| 21 | 刚带冲压机 | F6-E5 | 2 | 1.2 |
| 22 | 注塑机 | 1332MD | 1 | 2.5 |
| 23 | 盘卷机 | S2-136 | 1 | 0.18 |
| 24 | 平衡器 | FA721B | 2 | 0.98 |
| 25 | 电控装置 | --- | 2 | --- |
| 26 | 点焊机 | DZ10-A | 1 | 1.5 |
| 28 | 电子称 | 1/200 | 1 | --- |
| 33 | 电阻分选机 | A631B | 1 | 5.5 |

表3-5  起爆器材实验工房主要仪器设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台/套) | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | BK-P | 1 | 0.8 |
| 2 | 精密PH计 | CN11FA-A | 1 | 0.5 |
| 3 | 美式扫描量热议 | DSC404FS | 1 | 0.7 |
| 4 | 静电感度测试仪 | JYG-50 | 1 | 1.2 |
| 5 | 火焰感度仪 | HGY-3 | 1 | 1.5 |
| 6 | 高低温试验箱 | TY-GDW | 1 | 3.3 |
| 7 | 热重分析仪 | TG209F3 | 1 | 0.9 |
| 8 | 行星式球磨机 | QM-3SP4 | 1 | 1.2 |
| 9 | 摩擦感度仪 | MGY-1 | 1 | 1.1 |
| 10 | 撞击感度仪 | WL-IIB | 1 | 1.4 |
| 11 | 电子天平 | FA2104 | 1 | --- |
| 12 | 显微镜 | GOD-1762 | 1 | 0.2 |
| 13 | 起爆器 | YR-1 | 1 | 0.8 |
| 14 | 激光粒度分析仪 | RISE-2008 | 1 | 2.2 |
| 15 | 气动压力机 | QDJM-1000 | 1 | --- |

# 4、主要污染物的产生及治理

## 4.1废水的产生及治理

1、科技研发中心大楼

科技研发中心大楼进行日常办公，不进行化学分析，科技研发中心内有工作人员90人，日常生活用水量6.2t/d，2259t/a，少量清扫用水1.4t/d，502 t/a，办公区废水产生总量为6.1t/d， 2208.8t/a。该部分废水进入科研中心容积8m3大小的化粪池，然后经新建的二级生化处理设施进行处理，该处理设施采用A2/O工艺，主要构筑物包括格栅井，初沉调节池，一体化地埋式生活污水处理系统，风机等，废水处理能力为30m3/d，处理后的生活废水最后经间断式排入芙蓉溪。

2、民爆专用设备调试工房

民爆专用设备调试工房位于公司生产区，主要进行进行民爆专用设备及专用生产线的设计、调试、安装、试运行等工作，以及生产线的自动控制、信号传输、机械设备的研究，并进行管壳原材料的如拉伸、断裂、弯曲、热膨胀等物理性能测试。工房内现有工作人员8人，不产生生产废水，只有少量清扫和生活废水产生，其废水产生总量为0.55t/d，201 t/a。该部分废水经管网排入生产区容积为8m3化粪

池后经生产区原有的生活废水处理站，该处理设施采用A2/O工艺，主要包括格栅井，初沉调节池，一体化地埋式生活污水处理系统，风机等，设备处理能力为60m3/d，处理后的生活废水经生产区总排口采取间断式排入芙蓉溪。

3、起爆器材实验工房

起爆器材实验工房，位于公司生产区，工房内未安装用于湿润材料的纯水处理系统，该部分无生产废水产生，只产生少量清洁废水。该工房工作人员6人，用水量0.69t/d，生活污水排放量为0.55t/d，201 t/a。起爆器材实验工房和民爆专用设备调试工房共用生产区的生活废水处理站，该部分废水经管网排入生产区的生活废水处理站后，经二级生化处理后采取间断式排入芙蓉溪。

该项目处理后的废水通过两个排口排入芙蓉溪，一个是科技研发中的生活废水排口，二是生产区的总排口，总排口处安装有在线监测设备和规范化标志，科技研发中心的生活废水排口则无上述在线设备和标志。

## 4.2废气的产生及治理

科技研发中心大楼为纯办公楼，无生产线和实验室，因此无大气污染物排放；民爆专用设备调试工房不进行化学实验，主要进行进行民爆专用设备及专用生产线的设计、调试、安装、试运行等工作，该工房无气体净化处理设施；起爆器材实验工房也无实验进行，主要进行成品雷管的组装和研发，无气体净化处理设施，火工药剂中试产生的废气通过无组织形式排放。

公司按照绵阳市政府统一规划，于2015年6月26日将厂内燃煤锅炉拆除，项目内现已无继续使用的燃煤锅炉。

## 4.3固体废物的产生及处置

1、科技研发中心大楼

科技研发中心大楼为纯办公楼，不进行物理化学实验，无危废产生，主要的固废为办公耗材垃圾，废品产生量约11.295 t/a。

2、民爆专用设备调试工房

民爆专用设备调试工房主要进行新设备的调试和性能磨合，产生的固体废弃物为设备包装和金属零部件，废旧包装委托绵阳市时发包装有限公司处理，年产生量1.004t/a。

3、起爆器材实验工房

起爆器材实验工房内会进行药剂性能检验，该过程中会产生部分废药剂HW15，产量约1 kg/a，该药剂属于危险废物，由公司统一收集后送至爆炸塔集中处理（处理资质资料见附件），处理后的爆破残渣属于一般固废，产量约24 kg/a。

4、污水处理站污泥

本项目污水处理站二级生化处理设施污泥产量为51t/a，全部委托绵阳市环境卫生管理处处理。

## 4.4噪声的产生及防治

1、科技研发中心大楼

科技研发中心为公司办公楼，无生产线，无实验室，不进行理化实验，通过建筑物的隔声及距离的衰减降低噪声。

2、民爆专用设备调试工房

民爆专用设备调试工房的主要噪声源是为调试提供动力的空压系统，及各种金属材料加工设备。工房夜间不工作，工房南面厂区围墙外无居民居住，设备位于工房内部，白天设备不连续运行，通过距离衰减和工房隔音降低噪声强度。

3、起爆器材实验工房

起爆器材实验工房使用专业密闭爆炸实验装置检验研发产品的性能，不产生噪音；其他设备，如起爆药连续化生产装置，运行过程中会产生突发噪声，但实验工作不在夜间进行，设备不连续运转，且处于专业设计的密闭试验工房内部，通过建筑物的隔声及距离的衰减降低噪声大小。

## 4.5污染源及处理设施对照

该项目污染源及处理设施对照见表4-1。

表4-1   污染源及处理设施对照表

| 种类 | 产污源点 （产生的工序或厂房） | 污染物 | 环评要求治理措施 | 实际治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 起爆器材实验工房废气 | 氮氧化物、一氧化碳、 二氧化碳 | 厂房自然通风稀释 | 厂房自然通风稀释 | 大气 |
| 废水 | 科技研发中心大楼、民爆专用设备调试工房、起爆器材实验工房 | 实验器材清洗水、清扫废水与职工生活污水 | 办公区修建二级生化处理设施供科研发中心大楼和民爆专用设备调试工房使用，起爆器材实验工房废水进入生产区二级生化处理设施处理后达标排放 | 办公区修建了二级生化处理设施，民爆专用设备调试工房和起爆器材实验工房废水均进入生产区二级生化处理设施处理后排放 | 芙蓉溪 |
| 固体 废物 | 民爆专用设备调试工房、起爆器材实验工房、科技研发中心大楼 | 少量金属、塑料、废药废品、生活垃圾 | 民爆设备调试工房实验废品交由有资质的单位统一回收处理；实验废渣废药在公司销毁场进行引爆、焚烧；生活垃圾由 环卫清运处理。 | 民爆设备调试工房产生的废旧包装委托绵阳市时发包装有限公司处理，废旧金属零部件和塑料回收利用；起爆器材实验工房产生的废渣废药在公司销毁场进行引爆；生活垃圾由环卫清运处理。 | / |
| 噪声 | 科技研发中心，民爆专用设备调试工房，起爆器材实验工房 | 噪声 | 经减振隔声与距离衰减措施 | 经减振隔声与距离衰减措施 | 声环境 |

## 4.6主要环保投资

本项目实际总投资为1200万元，环保总投资60万元，占实际总投资的比例：为5.0%，主要环保措施及投资见表4-2。

表4-2  环保设施及投资一览表

| 项目名称 |  | 污染工序 | 环保设施 | 实际投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 生活垃圾，民爆设备调试工房实验废品，实验废渣废药 | 科技研发中心，工房 | 民爆设备调试工房产生的废旧包装委托有资质的单位处理，废旧金属零部件和塑料回收利用；起爆器材实验工房产生的废渣废药在公司销毁场进行引爆；生活垃圾由环卫清运处理。 | 5 | / |
| 废水 | 实验器材清洗水、清扫废水与职工生活污水 | 科技研发中心，工房 | 废水管道 化粪池、二级生化处理设施 | 35 | / |
| 废气 | 氮氧化物、一氧化碳、 二氧化碳 | 工房 | 无专门处理设施，通过厂房通风自然稀释扩散 | 0 | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 空压系统、金属材料加工设备、起爆药连续化生产系统 | 经减振隔声与距离衰减措施 | 10 | / |
| 厂区绿化 | 环保管理 | / | 厂区绿化及维护 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 60 |  |

# 5. 环评报告主要结论、建议及批复

根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》 ，项目属于允许类，符合国家产业政策。项目建设使用公司现有规划用地，不新增用地，不改变用地性质，外环境对本项目无明显制约因素。因此，项目选址从环保角度可行。厂区平面布置功能分区明显，生产区和办公区相对分开。厂区布置人流、物流顺畅，物料贮存设施设计合理，最大限度的考虑了生产的便利性和人员的安全性，满足安全生产及消防要求。总体而言，总图布置从环保角度可行。项目实施后，在严格落实本环评提出的各项污染治理措施及对危险废物等的处理措施后，不会对当地的环境质量现状产生明显的负面影响。此项目建设从环保角度而言是可行的。

# 6、验收标准

## 6.1验收监测执行标准

本项目竣工验收监测执行标准按绵阳市环境保护局绵环函（ [2009]393号）文《绵阳市环境保护局关于雅化集团绵阳实业有限公司科技研发中心建设项目环境影响评价执行标准函》执行。

本项目验收监测执行标准见表6－1。

表6－1  验收监测执行标准

| 项 目 | 污染源 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 废 水 | 生活废水/总排废水 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |
| 噪 声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |

## 6.2  验收监测执行标准限值

污染物排放标准限值见表6-2～6-3。

表6-2  废水排放浓度限值(GB8978-1996)

| 项 目 | 一 级 标 准 |
| --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6.0～9.0 |
| 悬浮物 | 70mg/L |
| 化学需氧量 | 100 mg/L |
| 氨氮 | 15 mg/L |
| 生化需氧量 | 20 mg/L |
| 色度（稀释倍数） | 50倍 |
| 硫化物 | 1.0mg/L |
| 挥发酚 | 0.5 mg/L |

表6-3  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348－2008）

| 时 段 | 二级标准 |
| --- | --- |
| 昼间（Leq :[dB(A)]） | 60dB（A） |
| 夜间（Leq :[dB(A)]） | 50 dB（A） |

## 6.3 验收标准与环评执行标准对照表

表6－4  验收监测标准与环评标准对照表

| 类型 | 验 收 标 准 |  |  | 环 评 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中一级标准 |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中一级标准 |  |  |
|  | 项目 | 排放浓度（mg/L） |  | 项目 | 排放浓度（mg/L） |  |
|  | pH值 | 6.0～9.0 |  | pH值 | 6.0～9.0 |  |
|  | 悬浮物 | 70mg/L |  | 悬浮物 | 70mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 100 mg/L |  | 化学需氧量 | 100 mg/L |  |
|  | 氨氮 | 15 mg/L |  | 氨氮 | 15 mg/L |  |
|  | 生化需氧量 | 20 mg/L |  | 生化需氧量 | 20 mg/L |  |
|  | 色度（稀释倍数） | 50倍 |  | 色度（稀释倍数） | 50倍 |  |
|  | 硫化物 | 1.0 mg/L |  | 硫化物 | 1.0 mg/L |  |
|  | 挥发酚 | 0.5 mg/L |  | 挥发酚 | 0.5 mg/L |  |
| 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类 |  |  |
|  | 昼间（Leq[dB（A）]） |  | 60 | 昼间（Leq[dB（A）]） |  | 60 |
|  | 夜间（Leq[dB（A）]） |  | 50 | 夜间（Leq[dB（A）]） |  | 50 |

# 7 验收监测内容

## 7.1 验收期间工况监测

该项目于2014年8月30日竣工，2014年11月26日投入试生产。根据绵阳市环境保护局对项目的试生产批复（绵环函【2014】618号），该项目按环评批复要求建设的环保设施基本建成，同意进行试生产。起爆器材实验工房年设计实验产品2000发，2015年7月7日装配、检测普通毫秒导爆管雷管（FMS1-8）4米3段7发，达到设计能力的87.5%；2015年7月8日装配、检测普通秒电雷管（FS-8）2米5段7发，达到设计能力的87.5%。民爆专用设备调试工房在2015年7月7日、2015年7月8日在进行运盘机器人的调试。两工房设备运行正常。符合竣工环境保护验收监测的工况要求。

## 7.2质量控制和质量保证

为了确保监测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

1、严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展监测工作。

2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的代表性。

3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

6、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行质量控制。

7、水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

8、监测报告严格实行三级审核制度。

## 7.3废水监测

## 7.3.1废水监测内容

表7-3   废水验收监测内容

| 测点编号 | 测点位置及名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区总排口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、生化需氧量、色度、硫化物、挥发酚 | 每天4次 连续采样2天 |
| 2 | 生活废水排口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、生化需氧量 | 每天4次 连续采样2天 |

## 7.3.2 废水监测方法

水和废水监测分析方法见表7－4。

表7-4    水和废水监测分析方法

| 项 目 | 分 析 方 法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 色度（倍） | 稀释倍数法 | GB/T11903-1989 |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林 分光光度法 | HJ 503-2009 |

## 7.3.3  废水监测结果

项目废水监测结果见表7-5和表7-6

表7-5   生活废水排口监测结果表           单位：mg/L

| 分析项目 | 采样日期 | 分析日期 | 分析结果（生活废水排口） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 均值 | 执行标准 | 评价 |
| pH值 （无量纲） | 2015.7.7 | 2015.7.7 | 7.64 | 7.57 | 7.55 | 7.54 | / | 6~9 | 达标 |
|  | 2015.7.8 | 2015.7.8 | 7.43 | 7.68 | 7.58 | 7.71 | / |  | 达标 |
| 化学需氧量 | 2015.7.7 | 2015.7.7 | 30.2 | 29.6 | 20.8 | 28.6 | 27.3 | 100 | 达标 |
|  | 2015.7.8 | 2015.7.8 | 22.0 | 28.0 | 20.6 | 21.8 | 23.1 |  | 达标 |
| 悬浮物 | 2015.7.7 | 2015.7.7-8 | 33.9 | 60.5 | 55.2 | 49.8 | 49.8 | 70 | 达标 |
|  | 2015.7.8 | 2015.7.8-9 | 27.5 | 31.2 | 36.8 | 40.2 | 33.9 |  | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 2015.7.7 | 2015.7.7-12 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 20 | 达标 |
|  | 2015.7.8 | 2015.7.8-13 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |  | 达标 |
| 氨氮 | 2015.7.7 | 2015.7.7 | 6.181 | 5.790 | 1.016 | 7.140 | 5.032 | 15 | 达标 |
|  | 2015.7.8 | 2015.7.8 | 2.699 | 3.587 | 1.634 | 2.359 | 2.570 |  | 达标 |

表7-6   总排废水监测结果表           单位：mg/L

| 分析项目 | 采样日期 | 分析日期 | 分析结果（总排） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 均值 | 执行标准 | 评价 |  |
| 色度（倍） | 2015.3.25 | 2015.3.25 | 2倍（淡 黄色） | 2倍（淡 黄色） | 2倍（淡 黄色） | 2倍（淡 黄色） | 2倍（淡 黄色） | 50 | 达标 |  |
|  | 2015.3.26 | 2015.3.26 | 2倍（淡黄色） | 2倍（淡黄色） | 2倍 （淡黄色） | 2倍（淡黄色） | 2倍（淡 黄色） |  | 达标 |  |
| 挥发酚 | 2015.3.25 | 2015.3.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  |
|  | 2015.3.26 | 2015.3.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 达标 |  |
| pH值 （无量纲） | 2015.3.25 | 2015.3.25 | 7.27 | 7.47 | 7.52 | 7.55 | / | 6~9 | 达标 |  |
|  | 2015.3.26 | 2015.3.26 | 7.55 | 7.66 | 7.69 | 7.75 | / |  | 达标 |  |
| 化学需氧量 | 2015.3.25 | 2015.3.26 | 34.7 | 44.9 | 39.1 | 27.2 | 36.5 | 100 | 达标 |  |
|  | 2015.3.26 | 2015.3.27 | 17.7 | 29.5 | 32.8 | 26.7 | 26.7 |  | 达标 |  |
| 悬浮物 | 2015.3.25 | 2015.3.25-26 | 8.2 | 9.1 | 7.2 | 8.5 | 8.2 | 70 | 达标 |  |
|  | 2015.3.26 | 2015.3.26-27 | 9.6 | 7.9 | 8.0 | 9.5 | 8.8 |  | 达标 |  |
| 五日生化需氧量 | 2015.3.25 | 2015.3.25-30 | 10.4 | 10.8 | 7.0 | 7.2 | 8.8 | 20 | 达标 |  |
|  | 2015.3.26 | 2015.3.26-31 | 7.7 | 10.3 | 29.4 | 13.1 | 15.1 |  | 达标 |  |
| 氨氮 | 2015.3.25 | 2015.3.25 | 1.834 | 2.420 | 5.249 | 4.203 | 3.426 | 15 | 达标 |  |
|  | 2015.3.26 | 2015.3.26 | 2.455 | 1.986 | 2.630 | 4.825 | 2.974 |  | 达标 |  |
| 硫化物 | 2015.3.25 | 2015.3.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 达标 |  |
|  | 2015.3.26 | 2015.3.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 达标 |  |

由监测结果可知，该项目中的工房废水和生活废水分别经经化粪池和二级生化处理设施，处理后的水样中日均值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求；

### 7.4 噪声监测内容

### 7.4.1噪声监测内容

厂界噪声监测点位及内容见表7－7。

表7-7  噪声监测点位

| 类型 | 测点编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 1# | 厂界噪声 | 每天昼间监测各两次，连续监测两天。 |
|  | 2# | 厂界噪声 |  |
|  | 3# | 厂界噪声 |  |
|  | 4# | 厂界噪声 |  |
|  | 5# | 厂界噪声 |  |
|  | 6# | 厂界噪声 |  |
|  | 7# | 厂界噪声 |  |

### 7.4.2噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表7-8。

表7-8  噪声监测分析方法

| 项 目 | 分 析 方 法 | 方 法 来 源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |

### 7.4.3噪声监测结果及评价

本项目噪声监测结果见表7-9，噪声布点见图7-1：

表7-9  厂界噪声监测结果表       单位：dB（A）

| 日期 监 测 点 位 | 2015年3月25日 |  |  |  |  | 区域 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要 声源 | 昼间（10：00-11：49） |  | 昼间（14：02-15：46） |  |  |
|  |  | 监测结果 | 评价 | 监测结果 | 评价 |  |
| 1# | 生产 | 55.9 | 达标 | 54.8 | 达标 | 2类 |
| 2# | 交通、生产 | 58.0 | 达标 | 58.1 | 达标 |  |
| 3# | 交通、生产 | 55.9 | 达标 | 57.4 | 达标 |  |
| 4# | 交通、生产 | 57.4 | 达标 | 55.3 | 达标 |  |
| 5# | 生产 | 43.2 | 达标 | 44.0 | 达标 |  |
| 6# | 生产 | 39.2 | 达标 | 40.3 | 达标 |  |
| 7# | 交通、生产 | 54.3 | 达标 | 57.0 | 达标 |  |
| 日期 监 测 点 位 | 2015年3月26日 |  |  |  |  | 区域 类型 |
|  | 主要声源 | 昼间（9：55-11：41） |  | 昼间（14：32-16：17） |  |  |
|  |  | 监测结果 | 评价 | 监测结果 | 评价 |  |
| 1# | 生产 | 54.8 | 达标 | 53.7 | 达标 | 2类 |
| 2# | 交通、生产 | 58.4 | 达标 | 59.0 | 达标 | 2类 |
| 3# | 交通、生产 | 55.9 | 达标 | 54.8 | 达标 |  |
| 4# | 交通、生产 | 56.7 | 达标 | 58.9 | 达标 |  |
| 5# | 生产 | 41.3 | 达标 | 43.7 | 达标 |  |
| 6# | 生产 | 41.2 | 达标 | 41.3 | 达标 |  |
| 7# | 交通、生产 | 52.7 | 达标 | 53.5 | 达标 |  |

备注：本项目夜间不生产，因此未对项目夜间噪声进行监测。具体说明见附件。

图7-1   厂界环境噪声监测点位示意图

通过监测结果可知，项目厂界噪声四个测点的昼间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。

## 7.5固体废弃物处置情况检查

本项目固体废物产生及处理情况如下：

1、生活垃圾

科技研发中心大楼有90名员工办公，每天会产生一定量的办公垃圾，该部分垃圾由公司专门的清洁工收集至垃圾房内，然后由环卫部门进行清运处理。

2、实验废品

起爆器材实验工房在生产过程中产生的废渣废药将在公司销毁场进行引爆。

3、废包装材料

民爆设备调试工房产生的废旧包装委托绵阳市时发包装有限公司处理，废旧金属零部件和塑料由公司统一回收利用。

4、污水处理站二级生化处理设施污泥

本项目污水处理站二级生化处理设施污泥产量为51t/a，全部委托绵阳市环境卫生管理处处理。

## 7.6主要污染因子、点位、特征污染物与验收监测污染因子对照表

主要污染因子、点位、特征污染物与验收监测污染监测因子、点位对照见表7－2。

表7－2 主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表

| 污染类型 | 主 要 污染因子 | 特 征 污染因子 | 环 评 点 位 | 验收监测点位 | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、生化需氧量 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、生化需氧量、色度、硫化物、挥发酚 | 厂区总排、生活废水排口 | 厂区总排、生活废水排口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、生化需氧量、色度、硫化物、挥发酚 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备噪声 | 厂界 | 厂界 | 厂界环境噪声 |

7.7污染物总量控制

根据绵阳市环境保护局绵环函审批[2009]456号文“绵阳市环境保护局关于对《雅化集团绵阳实业有限公司科技研发中心建设项目环境影响报告书》的批复”，该项目污染物总量控制指标为：化学需要量0.49吨/年、氨氮0.07吨/年。环评批复指标与实际指标对照见表7-11。

表7－11      污染物总量控制对照表

| 类别 | 本项目 | 总量控制（排污许可证指标t/a） | 本项目实际排放总量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | 0.49 | 0.07 |
|  | 氨氮 | 0.07 | 0.01 |

企业外排污染物总量指标均低于绵阳市环境保护局下达的污染物排放总量指标。

# 8 环境管理检查

## 8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查

项目建设过程中，执行了环评法和“三同时”制度，环评、试生产报批手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环保总投资60万元，占总投资的5.0%。

## 8.2 环保治理设施的完成、运行、维护检查

建立健全了相应的环保设施运行、维护制度，主要包括《废水污染预防控制程序》、《噪声污染防治控制程序》、《废弃物处置控制程序》、《突发环境事件应急预案》等，将责任具体化，雅化集团绵阳实业有限公司安全生产部、技术部随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。

环保设施由使用单位（二车间、起爆器材研究所、装备自动化部）、班组按照《废水处理工艺规程》、《岗位安全操作规定》以及设施检查要求进行日常使用、保养和维护检修。

## 8.3 环保档案管理情况检查

环境保护档案由雅化集团绵阳实业有限公司安全生产部统一管理，建设期和生产期的环保资料齐全。

## 8.4 环境保护管理制度的建立及执行情况检查

该项目试运行以来，建立了完善的环境管理体系，制定了《环境保护管理职责》、《环保检查制度》等管理制度19个，具体环保管理制度清单见附件，加强了环境保护的管理，设立了专、兼职环保管理人员共计11人。

## 8.5 环境风险防范措施情况检查

该项目有具体的安全防范措施、工艺技术和设计安全、物料泄漏防范措施、火灾爆炸预防措施以及应急措施。厂区内总排口设置土袋及潜水泵；公司已建应急池经过优化调整后容积能够满足厂区应急要求（原有消爆调节池2000立方米已调节出1000立方米作为应急使用）；厂内危险品生产区内建有消防池控制火灾，水源来自公司高水位池；厂区地界300米内无规划建设居民住宅、学校等敏感设施。

工业园危险品生产区内建有消防池控制火灾，水源来自公司高水位池；厂区地界300米内无规划建设居民住宅、学校等敏感设施。环境风险防范措施对照表见表8-1。详细应急预案见附件。

表8-1  环境风险防范措施对照表

| 序号 | 风险防范措施 | 设置位置 | 环评要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强安全生产管理 | 生产区 | 企业按有关行业或国家标准、规范及条例的要求进行生产厂区及工艺装置建设，加强对重点源、工艺装置、贮运区的监控和管理，可以降低或消除环境风险危害，最大限度的减轻事故造成的污染危害，保护人群健康和生态系统安全。 | 厂区内严禁烟火；项目采用可靠的接地措施、导电性工具、使用不产生静电的材料或使用导静电材料；增加作业场所的湿度，防止静电火花。起爆器材实验工房使用易燃易爆物质（如黑索今）用量未超过《重大危险源辨识》（GB18218-2000）中对易爆物质的临界量的规定，设计与建设符合《民用爆破器材工厂设计安全规范》GB50089-2007的要求。 |
| 2 | 减少危险品储存量 | 生产区 |  | 设备调试过程不设计危险品，起爆器材实验工房内部不储存原料，主要进行新产品的研发与小试和中试，各个实验区域的原料使用量均未超过《重大危险源辩识》（GB18218-2000）中对易爆物质的临界量的规定。 |
| 3 | 制订切合企业实际情况的应急预案 | / |  | 项目有具体的安全防范措施、工艺技术和设计安全、物料泄漏防范措施、火灾爆炸预防措施以及应急措施。公司每年都要进行培训、应急演练；消防设施均按消防部门要求进行配备 |

## 8.6 环评批复要求落实情况检查

表8-2 环评批复要求落实情况表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目拟建在绵阳市游仙区新桥镇原厂址内。项目主要内容包括：主体工程，8层框架，科技研发中心大楼12800平方，一楼，办公用品储存间、文体娱乐室、配电室。二楼接待室、成果展示厅、维修室、计量器具检定室。三楼，各部门办公室。四楼，天平室、显微镜室、视频显微镜室、激光显微镜室、粒度分析室、红外光谱室。五楼，原子吸收光谱室、原子荧光光谱室、液相色谱室、有机磁质谱分析室、液-质连用分析室、X射线衍射室、比表面积分析室。六楼，轮廓测量室、高速相机室、热分析室、去离子水制备室。七楼，图书馆、技术资料档案室、电子档案查询室。八楼，会议室。框架民爆专用设备调试工房，966平方。框架起爆器材实验工房（利用原有工房），846平方。公辅设施，维修间、仓库、配电室、道路、化粪池、污水处理设施等。 | 项目位于绵阳市游仙区新桥镇东华村。实际建设内容：主体工程，4层框架，科技研发中心大楼2658.55平方，1楼：装备自动化部，保密办公室，起爆器材研究所，技术部， 质量管理部，李平工作室；2楼：公司领导办公室，综合部，复印室，会议室，接待室；3楼：销售部， 安全生产部，军品事业部，保卫部，财务部，聚安公司；4楼：爆破公司，档案室，计量室。框架起爆器材实验工房（利用原有工房），526平方。公辅设施，维修间、仓库、配电室、道路、化粪池、污水处理设施。其中，科研中心大楼建筑面积减小了10141.45平方米，起爆器材实验工房建筑面积减小了440平方米。 |
| 2 | 科技研发中心大楼、民爆专用设备调试工房产生的实验废水、生活废水经二级生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准后排入芙蓉溪。起爆器材实验工房经厂区生产废水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准后排入芙蓉溪。 | 科技大楼研发中心只产生生活废水，无实验废水产生，其废水经该楼专用的二级生化处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准后排入芙蓉溪。民爆专用设备调试工房和起爆器材实验工房不产生生产废水，只有部分清扫废水一并进入生产区的生活废水处理设施进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准后排入芙蓉溪。 |
| 3 | 根据“以新带老”的原则，尽快落实燃煤锅炉的搬迁，完善脱硫、除尘措施。使锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB14621—2001）表1、表2中II时段规定限值。空压系统、金属材料加工设备、起爆器材实验工房等噪声设备应采取隔声、减震等措施和选用低噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 | 公司根据2014年市政府改造计划，燃煤锅炉已于2015年6月26日停止使用，目前，锅炉已拆除，燃煤锅炉改造项目已经完成。空压系统、金属材料加工设备、起爆器材实验工房等噪声设备已采取隔声、减震等措施和选用低噪声设备，厂界噪声达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |
| 4 | 民爆设备调试工房实验废品严格按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，送有资质的公司处理，不得造成二次污染。实验废渣废药公司按 规范在销毁现场进行引爆、焚烧。 | 民爆设备调试工房产生的废旧包装委托绵阳市时发包装有限公司处理，废旧金属零部件和塑料由公司回收利用；起爆器材实验工房产生的废渣废药在公司销毁场进行引爆处理。 |
| 5 | 项目总量控制指标为：化学需氧量0.49吨/年、氨氮0.07吨/年。 | CODcr：0.07t/a；氨氮：0.01 t/a；项目总量控制指标均在绵阳市环境保护局下达排污许可证污染物排放指标内。 |
| 6 | 项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。试生产时，必须向市环保局提出试生产申请，经同意后方可进行试生产，建设项目竣工后，建设单位必须按照规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入生产使用。 | 项目严格执行环境保护“三同时”制度，试生产时，向环保局提出了试生产申请，并取得试生产批复。项目按照规定程序申请了环境保护验收。 |

# 9公众意见调查

## 9.1 调查目的

在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛地了解和听取民众的意见及建议，以便更好地执行国家关于建设项目竣工环境保护验收相关规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。

## 9.2 调查范围和方式

调查方式以为向公众发放调查问卷为主，调查对象主要为建设项目周边的居民，了解本工程的建设和生产对周围经济和环境的影响。

## 9.3 调查内容

调查内容包括：对该项目的环保工作是否满意，工程的建设及运行对居民的生活、学习、工作、娱乐有无影响，该项目的建设及运行对周围环境有无影响，试生产期间是否出现扰民纠纷。

## 9.4 调查结果

本项目竣工验收公众调查共发放20张调查表，回收有效调查表20张，回收率100%。调查对象为新桥镇东华村、双桥村、街子乡、云凤乡等周边农民，其中30岁以下的6人，30-40岁的6人，40岁以上的8人；高中文化程度2人，初中文化程度14人，大专文化程度的4人。调查结果见表9-1。

表9-1    公众参与调查结果

| 调查内容 |  | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查者居住地与 本工程的方位 |  | 东 | 南 |  | 西 |  | 北 | 东南 | 西北 | 东北 |  | 西南 |  |
|  |  | 15% | 10% |  | 15% |  | 20% | 5% | 10% | 15% |  | 10% |  |
| 被调查者居住地与 本工程的距离 |  | 200m内 |  |  | 200m~1km |  |  | 1km~5 km |  | 5 km外 |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 40% |  |  | 60% |  | 0 |  |  |  |
| 您对建设单位环保 工作的态度 |  | 满意 |  |  |  | 基本满意 |  |  | 不满意 |  | 不清楚 |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |
| 如果您对本项目环保工作不满意，您是否向有关部门反映意见 |  | 是 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 您认为本项目对您的 主要环境影响是 |  | 大气 污染 |  | 水污染 |  | 噪声 污染 |  | 生态 破坏 | 没有 影响 |  | 不知道 |  |  |
|  |  | 0 |  | 55% |  | 5% |  | 100% | 45% |  | / |  |  |
| 本项目建设 对您的影响 主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 |  |  | 有负影响 |  |  | 无影响 |  | 不知道 |  |  |  |
|  |  | 30% |  |  | 5% |  |  | 65% |  | / |  |  |  |
|  | 工作方面 | 有正影响 |  |  | 有负影响 |  |  | 无影响 |  | 不知道 |  |  |  |
|  |  | 30% |  |  | 5% |  |  | 60% |  | / |  |  |  |

经公众调查结果可见，监测期间对项目周边的居民共发放公众意见调查表共20份，收回有效公众意见调查表20份，返回率100%。经统计对该项目环保工作持满意态度的占100%。

# 10 结论及建议

# 10.1 结论

10.1.1废水

由监测结果可知，项目内科技研发中心大楼的生活废水经自建的污水管道送至办公区专用的二级生化处理设施处理后，水样中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物以及生化需氧量日均浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求；民爆专用设备调试工房和起爆器材实验工房的清洁废水排入生产区的二级生化处理设施进行处理，通过总排口的监测数据来看，pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化需氧量、色度、硫化物、挥发酚日均浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，最后经总排口排入芙蓉溪。

10.1.2噪声

验收监测期间，厂界四周昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。

10.1.3废气

科技研发中心大楼为纯办公楼，无生产线和实验室，因此无大气污染物排放；民爆专用设备调试工房不进行化学实验，主要进行进行民爆专用设备及专用生产线的设计、调试、安装、试运行等工作，该工房无气体净化处理设施；起爆器材实验工房也无实验进行，主要进行成品雷管的组装和研发，无气体净化处理设施。公司按照绵阳市政府统一规划，于2015年6月26日将厂内燃煤锅炉拆除，项目内现已无继续使用的燃煤锅炉。

10.1.4固体废弃物

科技研发中心大楼办公垃圾和生活垃圾，该部分垃圾由公司专门的清洁工收集至垃圾房内，然后由环卫部门进行清运处理；起爆器材实验工房在生产过程中产生的废渣废药将在公司销毁场进行引爆处理；民爆设备调试工房产生的废旧包装委托绵阳市时发包装有限公司处理，废旧金属零部件和塑料由公司统一回收利用；项目内污水处理站二级生化处理设施污泥全部委托绵阳市环境卫生管理处处理。

10.1.5污染物排放总量

验收监测期间，项目内固体废物产量为12.3吨/年，废水中氨氮和化学需氧量的年排放量分别为0.01t/a和0.07t/a，均低于环评批复提出的最大排放总量。

10.1.6环境风险防范

该项目有具体的安全防范措施、工艺技术和设计安全、物料泄漏防范措施、火灾爆炸预防措施以及应急措施。厂区地界300米内无规划建设居民住宅、学校等敏感设施。

10.1.7公众意见调查结果

经统计对该项目环保表示满意和基本满意的占100%。

综上所述，雅化集团绵阳实业有限公司科技研发中心建设项目在建设过程中执行了环保“三同时”制度，各项审批手续基本完备。项目实际总投资为1200万元，环保总投60万元，占实际总投资的比例为5.0%。

在验收监测期间的工况和环保设施正常运行的状态下，项目科技大楼研发中心的生活废水经自建的污水管道送至办公区专用的二级生化处理设施处理后排放，其出水中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物以及生化需氧量日均浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求；民爆专用设备调试工房和起爆器材实验工房的清洁废水排入生产区的生活废水处理设施进行处理，通过总排口的监测数据来看，pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化需氧量、色度、硫化物、挥发酚的日均浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，最后经总排口排入芙蓉溪。厂界四周昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）的2类标准要求；固体废弃物按照相关要求进行了妥善处置，企业建有环保管理制度和污染物防治程序，公众对该项目的环保工作比较满意。

# 11建议

（1）加强环保设施的管理及维护，保证环保设施运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

（2）完善危险废物管理台账，确保危险废物得到可靠的处置；

（3）企业应做好风险防范管理工作，认真落实各项事故应急处理措施，进一步提高风险防范措施的针对性、可行性以及应急处置的能力和水平，避免污染事故的发生。